- CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi własnościami scalonego wzmacniacza operacyjnego pracującego w najczęściej spotykanych układach.

- CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Zaprojektować układ jak na rysunku (wzmacniacz odwracający). Dla następujących danych.

Dane:

Rwe = 1kW = R1

ku = - 100

ku=−R2R1⇒R2=−ku⋅R1R2=100kΩR3=R1⋅R2R1+R2R3=1⋅103⋅100⋅103101⋅103=990,0ΩR3=990,0Ω

Dobieram rezystory:

R1 = 826W

R2 = 98,9kW

R3 = 829W

- CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wyznaczenie charakterystyki Ku=F(f)

# Schemat układu pomiarowego

Tabela pomiarowa:

| f | Uwe1 | Uwy1 | Ku1 | Ku1 | Uwe2 | Uwy2 | Ku2 | Ku2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz | mV | V | V/V | dB | mV | V | V/V | dB |
| 200 | 60 | 7,5 | 125 | 42 | 90 | 10,2 | 113 | 41 |
| 500 | 60 | 7,5 | 125 | 42 | 90 | 10,2 | 113 | 41 |
| 1000 | 60 | 7,5 | 125 | 42 | 90 | 10,2 | 113 | 41 |
| 2000 | 60 | 7,2 | 120 | 42 | 90 | 10,2 | 113 | 41 |
| 3000 | 60 | 6,6 | 110 | 41 | 100 | 10,2 | 102 | 40 |
| 5000 | 60 | 5,7 | 95 | 40 | 100 | 9 | 90 | 39 |
| 8000 | 60 | 4,8 | 80 | 38 | 100 | 6,6 | 66 | 36 |
| 10000 | 60 | 3,9 | 65 | 36 | 100 | 5,4 | 54 | 35 |
| 12000 | 60 | 3,3 | 55 | 35 | 100 | 4,8 | 48 | 34 |
| 15000 | 60 | 2,7 | 45 | 33 | 100 | 3,9 | 39 | 32 |

Wyznaczenie teoretycznego i rzeczywistego współczynnika wzmocnienia napięciowego ku.

Teoretyczny współczynnik wzmocnienia.

kuteor=−R2R1=98,9⋅103826=−119,73kuteor=−119,73

Rzeczywisty współczynnik wzmocnienia i górna częstotliwość graniczna

(na podstawie wykresu)

Ku1=-125 V/V  (42dB)

Ku2=-113 V/V  (41dB)

Fg1=fg2=6 kHz

- WNIOSKI

Teoretyczny współczynnik wzmocnienia kuteor różni się od zadanego współczynnika wzmocnienia (kuzad = -100 , kuteor = -119,73) co związane jest z przyjęciem rezystorów o innych (zbliżonych) wartościach niż zadane i obliczone. Rzeczywisty współczynnik wzmocnienia wyznaczony na podstawie wykresu Ku=F(f) różni się od wartości wyznaczonych teoretycznie.

Czynnikiem, który powoduje znacznie większe odbieganie rzeczywistego wzmacniacza od rzeczywistego modelu idealnego jest skończona szerokość pasma częstotliwości wzmacniacza operacyjnego. Oznacza to, że wzmocnienie wzmacniacza, określone dla napięć stałych lub zmieniających się z bardzo małą częstotliwością, maleje ze wzrostem częstotliwości sygnału.

Ze względu na duże zakresy zmian odpowiednich wielkości, wykresy wykonaliśmy w skali logarytmicznej. Jednostką wzmocnienia w skali logarytmicznej jest [dB]. Jeżeli wzmocnienie wzmacniacza wynosi Ku [V/V ] to w skali logarytmicznej określone jest ono zależnością: Ku [dB] = 20 log Ku [V/V].