Zaprojektować smarowane hydrodynamicznie poprzeczne łożysko ślizgowe mając następujące dane:

- siła obciążająca łożysko - 				F = 5000 N

- prędkość obrotowa wału -				n = 1000 min-1

- materiał czopa - 					stal  St6

Założenia projektowe:

Łożysko pracuje w układzie wrzeciona obrabiarki smarowanej olejem maszynowym w średniej temperaturze t =50C, w miejscu dobrze chłodzonym. Ze względu na podwyższoną temperaturę pracy przyjmuję smarowanie olejem maszynowym 65, dla którego lepkość kinematyczna () w temperaturze pracy wynosi 65 do 76·10-6 m/s (średnia 70), gęstość 950 kg/m3, ciepło właściwe 2 kJ/(kgK), lepkość dynamiczna 
 =  = 950 kg/m3·70 ·10-6 m/s2 = 0,665 Ns/m2.

Chropowatość czopa zawsze powinna być mniejsza od chropowatości panewki, dlatego przyjmuję czop i panewkę szlifowane wykańczająco: dla czopa Ra = 0,32 m, a panewki Ra = 0,64 m.

| Dane | Obliczenia | Wynik |
| --- | --- | --- |
| kgo = 66 MPa dla St6 λ = 1 ko=15 MPa | 1. Dobieram materiał panewki przy założeniu wielkości λ = 1 λ = ld = 0,2kgoko ko=0,2⋅kgoλ2 = 0,2⋅66 MPa 1 = 13,2 MPa Dobieram materiał panewki stop Ł80S (SnSb12Cu6Cd) do wylewania na taśmy stalowe, dla którego ko≤ 19MPa Przyjmuję ko=15 MPa | ko = 15 MPa |
| F = 5000 N ko=15 MPa,  = 1 | 2. Wyznaczam wstępnie średnicę czopa d ≥ Fko⋅λ ≥ 5000 N15⋅106 ≥ 0,01825 m Przyjmuje d = 20 mm | d = 20 mm |
| d = 20 mm λ = 1 | 3. Wyznaczam czynną długość czopa l =   d = 20 mm | l = 20 mm |
| d = 20 mm | 4. Wyznaczam grubość panewki (g) g = (0,040,06)·d+3 mm Przyjmuję: g = 0,05 · 20 + 3 mm = 4 mm Przyjmuję taśmę stalową o grubości 3 mm i wylewkę z Ł80S o grubość 1 mm | g = 4 mm |
| F = 5000 N l = 20 mm d = 20 mm kgo=66 MPa | 5. Sprawdzam czop na zginanie  < kgo σ=MgWx=F⋅l2π32⋅d3≈5⋅F⋅ld3=5⋅0,05⋅0,020,023=62,5MPa 62,5 MPa < 66 MPa Warunek spełniony |  = 62,5 MPa |
| F= 5000 N d = 20 mm l = 20 mm ko = 15 MPa | 6. Sprawdzam panewkę na nacisk pśr  ko p=Fd⋅l= 0,050,02⋅0,02 MPa pśr = 12,5 MPa < ko = 15 MPa Warunek spełniony | pśr = 12,5 MPa |
| p = 12,5 MPa pvdop = 50 | 7. Sprawdzam łożysko na nagrzewanie pśr⋅v≤ (pv)dop v=π⋅d⋅n60= π⋅0,02⋅1000 60 =1,047≈1,05 pśr⋅v= 12,5⋅1,05 = 13,3 13,3 < 50 Warunek spełniony | v = 1,05 m/s |
| max=0,066 mm min=0,020 mm śr = 0,043 mm d = 20 mm | 8. Dobieram pasowanie Na podstawie PN-60/M-02104 przyjmuję pasowanie ruchowe obrotowe zwykłe wg zasady stałego wałka  20 F8/h6 wymiary panewki - 20+0,020+0,053 wymiary czopa - 20−0,013 0 - obliczam luzy max = 0,053 –(-0,013) = 0,066 mm min = 0,020 - 0 = 0,020 mm - luz średni Δśr=Δmin+Δmax2= 0,02+0,0662 = 0,043 mm - średni luz względny Ψ=Δśrd= 0,04320 = 0,00215 | max=0,066 mm min=0,020 mm śr = 0,043 mm Ψ = 0,00215 |

| n = 1000 pśr = 12,5 MPa η = 0,665 Ns/m2 Ψ = 0,00215 n” = 16,66 s-1 | 9. Wyznaczam liczbę Sommerfelda - ilość obrotów wałka na sekundę n= { {n} over {60} } =`` { {1000} over {60} } ```=```16,66 s rSup { size 8{−1} } } { - liczba Sommerfelda S=η⋅n}} over { size 18{p rSub { size 8{ ital śr} } cdot ψ rSup { size 8{2} } }} } =`` { {0,665 cdot 16,66} over {12,5 cdot \( 0,00215 \) rSup {2} ` cdot 10 rSup {6} } } =0,19}} { | n” = 16,66 s-1 S = 0,19 |
| --- | --- | --- |
| 4⋅Qd⋅n cdot l cdot Δ rSub { ital śr} }} } =4,1} { d = 0,02 m l = 0,02 m =0,000043 m n = 16,66 s-1 | 10. Obliczam ilość oleju dostarczanego do łożyska Q=4,1⋅d⋅n cdot l cdot Δ}} over { size 18{4}} } }} { Q =4,1⋅0.02⋅16,66⋅0,02⋅0,0000434==2,94⋅10−6m3s | Q = 2,94 · 10-6 m3/s |
| c⋅ρ⋅Δtpśr=18 pśr = 12,5 MPa  = 950 kg/m3 c = 2,1 kGm/cm2·s | 11. Przyrost temperatury oleju Δt=18⋅púrc⋅ρ= 18⋅12,5⋅106 2,1 ⋅950 ⋅104 = 11,27 ≈11,3 | Δt = 11,3oC |
| μψ= 4,4 Ψ = 0,00215 | 12. Współczynnik tarcia μ= 4,4⋅ψ= 4,4⋅0,00215 = 0,0094 | μ = 0,009 |
| 2⋅hoΔ=0,5 śr = 0,043 mm | 13. Minimalna grubość klina smarnego ho=0,5⋅Δ2= 0,5⋅0,000043 m2 = 10,75⋅10−6m | ho = 10,75 μm |
| ho =10,75 m Rap= 0,64 m Racz=0,32 m | 14. Warunek hydrodynamiczny Dla całkowitego oddzielenia nierówności powierzchni wymagana jest grubość klina (ho): h=5(Rap+Racz)= 5(0,64+0,32) = 4,8 m ho = 10,75 m > h = 4,8 m ho = 10,75 m < min = 20 m Warunek hydrodynamiczny spełniony |  |
| pśrpmax=0,43 pśr = 12,5 MPa | 15. Maksymalne ciśnienie pomiędzy czopem a panewką pmax=pśr0,43=29MPa | pmax = 29 MPa |
| F = 5000 N v = 1,05 m/s  = 0,009 | 16. Moc tarcia W = F v = 5000 · 0,009 · 1,05 = 47,25 Nm/s W = 47,25 W | W ≈ 47 W |

Literatura:

- Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, PWN, Warszawa 1986

- Orlik Z., Surowiak : Części maszyn cz. I i II