Sprawozdanie do ćwiczenia   nr 6

Wyznaczanie charakterystyki siłowników pneumatycznych .

# Ćwiczenie I

Wyznaczanie charakterystyk sił pchających w funkcji ciśnienia roboczego

F= f(p) dla siłowników membranowego i tłokowego .

Przebieg ćwiczenia:

- Sprawdzić czy wszystkie zawory znajdują się w położeniu zamkniętym .

- Uruchomić sprężarkę , napełnić zbiornik do wartości ciśnienia 0,45 Mpa

- Wyłączyć sprężarkę , otworzyć zawór odcinający , następnie zawór dławiący siłownika membranowego.

- Zaworem spustu powietrza doprowadzić ciśnienie w zbiorniku do 0,4 Mpa.

- Zmierzyć skok tłoczyska , wynik zapisać w tabelce .

#### Opracowanie wyników pomiarów

| Siłownik membranowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie robocze p [MPa] | Odległość zmierzona L [cm] |  |  | Skok tłoczyska S [mm] |  |  |  |  | Siła pchająca [N] |  |  |  |  |
|  | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | <S> | S | F1 | F2 | F3 | <F> | F |
| 4,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 |
| 3,5 | 18,0 | 18,5 | 18,8 | 30,0 | 35,0 | 38,0 | 34,3 | 4,0 | 3750,0 | 4375,0 | 4750,0 | 4291,7 | 505,2 |
| 3,0 | 18,5 | 18,0 | 18,2 | 35,0 | 30,0 | 32,0 | 32,3 | 2,5 | 4375,0 | 3750,0 | 4000,0 | 4041,7 | 314,6 |
| 2,5 | 17,5 | 17,5 | 17,7 | 25,0 | 25,0 | 27,0 | 25,7 | 1,2 | 3125,0 | 3125,0 | 3375,0 | 3208,3 | 144,3 |
| 2,0 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,7 | 0,6 | 2500,0 | 2500,0 | 2375,0 | 2458,3 | 72,2 |
| 1,5 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,7 | 1,2 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1333,3 | 144,3 |
| 1,0 | 15,5 | 15,2 | 15,3 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 1,5 | 625,0 | 250,0 | 375,0 | 416,7 | 190,9 |
| 0,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Siłownik tłokowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie robocze p [MPa] | Odległość zmierzona L [cm] |  |  | Skok tłoczyska S [mm] |  |  |  |  | Siła pchająca [N] |  |  |  |  |
|  | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | <S> | S | F1 | F2 | F3 | <F> | F |
| 4,0 | 21,0 | 21,5 | 21,4 | 70,0 | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 2,6 | 933,3 | 1000,0 | 986,7 | 973,3 | 35,3 |
| 3,5 | 21,0 | 20,5 | 20,2 | 70,0 | 65,0 | 62,0 | 65,7 | 4,0 | 933,3 | 866,7 | 826,7 | 875,6 | 53,9 |
| 3,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 733,3 | 733,3 | 733,3 | 733,3 | 0,0 |
| 2,5 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 46,0 | 1,7 | 600,0 | 600,0 | 640,0 | 613,3 | 23,1 |
| 2,0 | 17,5 | 18,0 | 17,7 | 35,0 | 40,0 | 37,0 | 37,3 | 2,5 | 466,7 | 533,3 | 493,3 | 497,8 | 33,6 |
| 1,5 | 16,5 | 17,0 | 16,8 | 25,0 | 30,0 | 28,0 | 27,7 | 2,5 | 333,3 | 400,0 | 373,3 | 368,9 | 33,6 |
| 1,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,7 | 0,6 | 266,7 | 266,7 | 253,3 | 262,2 | 7,7 |
| 0,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 0,0 |
| 0,0 | 14 | 14 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Ćwiczenie II

Wyznaczyć moment skręcający działający na wale siłownika wahadłowego .

Przebieg ćwiczenia:

- Sprawdzić czy wszystkie zawory znajdują się w położeniu zamkniętym .

- Uruchomić sprężarkę . Napełnić butlę do 0,45 MPa.

- Wyłączyć sprężarkę  .

- Otworzyć zawór odcinający , oraz zawór dławiący siłownika wahadłowego .

- Zaworem spustowym doprowadzić ciśnienie do 0,4 MPa

- Zmierzyć skok tłoka.

- Zmierzyć ramię dławiącej siły (r )

- Obliczyć moment skręcający (Ms) .

Ms= F* r

F= siła pchająca działająca na tłoczysko [N]

r= ramię działającej siły [m]

- Stanowisko unieruchomić :

  - wyłączyć sprężarkę

  - zamknąć zawory

  - spuścić powietrze z siłowników

Ćwiczenie III.

Obliczyć objętość martwą siłownika tłokowego jednostronnego działania wraz z przewodami doprowadzającymi sprężone powietrze.

Przebieg ćwiczenia :

- Sprawdzić czy wszystkie zawory są zamknięte .

- Uruchomić sprężarkę .Napełnić butlę do 0,2 Mpa . Wyłączyć sprężarkę.

- Otworzyć zawór dławiący siłownika  . Zawór pozostawić w tej pozycji do zakończenia ćwiczenia  .

- Następnie powoli otwierać zawór odcinający tak aby ruch tłoka siłownika odbywał się statycznie .

- Później po osiągnięcie maksymalnego wychylania tłoka szybko zamknąć zawór odcinający .

- Powietrze z układu odprowadzić do atmosfery zaworem spustowym

- Zawór spustowy zamknąć . Następnie sprawdzić ile ruchu wykona tłok na jednej pojemności zbiornika .

- Obliczyć objętość  martwą  siłownika :

Vm= (V-Vl) n/n [m3]

Vm-  objętość martwa siłownika [m3]

V- objętość zbiornika powietrza[m3]

Vl – objętość skokowa siłownika [m3]

n- liczba skoków siłownika

Vl= Pi * D2 l/ 4 [m3]

D- średnica  wewnętrzna cylindra  (D= 150mm)

L- skok tłoczyska (L= 57mm).

Vl=3,14* ( 150)2 *57 / 4

Vl= 3,14* 22500*57 / 4

Vl= 70650 *57 / 4

Vl=  4027050  /4

Vl= 1006762,5 mm

9. Następnie stanowisko unieruchomić.

Sprężarka- maszyna do sprężania gazów i par .Są to cieplne maszyny robocze poruszane energią mechaniczną silnika napędowego. Sprężany gaz rozgrzewa się znacznie , co wymaga chłodzenia sprężarki wodą lub strumieniem powietrza.  Sprężarki można podzielić na : sprężarki właściwe, dmuchawy, wentylatory, ssawy.

Karolina Sosin

Witold Dybowski

Sprawozdanie do ćwiczenia nr 5.

Wyznaczanie siły tarcia w łożysku ślizgowym przy użyciu jarzma Proy’ego .

## Tarcie spoczynkowe- czyli statyczne występuje pomiędzy wzajemnie

nieruchomymi ciałami . Z powodu występowania tego tarcia , aby poruszyć z miejsca spoczywające ciało , należy użyć pewnej siły . Najmniejszą wartość tej siły która wprawi  to ciało w ruch nazywa się silą tarcia statycznego .

Tarcie kinetyczne – występuje pomiędzy ciałami, które są w  ruchu . jako siłę tarcia kinematycznego przyjmuje się minimalną wartość siły , która niezbędna jest do podtrzymania ruchu. Wielkość siły tarcia poślizgowego , zarówno statycznego , kinematycznego zależy od siły nacisku N ciała na podłoże , prostopadłej do powierzchni na której spoczywa ciało.

Silę nacisku N-  które ciało wywiera na podłoże zastępujemy zazwyczaj silę reakcji podłoża R, która jest równa co do wartości siły nacisku lecz jest przyłożona do ciała .

Tarcie – siła działająca przeciwnie do kierunku ruchu podczas poruszania się ciała po powierzchni drugiego ciała lub też podczas ruchu ciała w środowisku ciekłym lub gazowym , w celu zmniejszania niepożądanego tarcia w maszynach między powierzchniami ciernymi stosuje się smary lub łożyska toczne, zastępuje tarcie posuwiste znacznie mniejszym od niego tarcie potoczystym , tarcie wewnętrzne w gazach i cieczach – lepkość.

Lepkość-  cecha płynów pojawienia się siły tarcia pomiędzy warstwami cieczy i gazu poruszającymi się równolegle względem siebie z różnymi co do wartości prędkościami. Warstwa poruszająca się szybciej działa przyśpieszająco na warstwę poruszającą się wolniej i odwrotnie. Pojawiające się wtedy  siły tarcia wewnętrznego skierowane są stycznie do powierzchni styku tych warstw.

Przebieg ćwiczenia:

- Zmierzyć odległość l i promień czopu r ,

Odległość l = 0,1m

Promień czopu r= 0,025 m

- Następnie założyć obciążenie C

- Uruchomić silnik.

- Zmieniając obciążenie G na szalce S2 ustawić jarzmo w poziomie.

- Następnie wyłączyć silnik.

- Uruchomić czop łożyska.

- Następnie wyznaczam wartość siły T potrzebnej do zapoczątkowanej ruchu jarzma , uwzględniając poprawkę M wynikającą z konstrukcyjnego nie wyważenia jarzma.

- Obliczyć silę T  i współczynnik tarcia u.

M= ( Gl-Gp ) /2

I.

C= 0,5 kg

L= 0,1m

R= 0,025m = 25m

G= 62g =0,062 kg

Gl= 22g = 0,022kg

Gp =20g = 0,02kg

M= (Gl-Gp) / 2

M=0,022-0,020 / 2

M= 0,012 kg

Tr=G*L

Tr= 0,062 kg* 0,1 m= 0,0062[N]

T= G*L /r

T= 0,062 * 0,1 / 0,025

T= 0,248[N]                                                           N=[ kg / m]

II.

C = 1kg

L=  0,1m = 10 cm

R= 0,025m = 25cm

G= 70-= 0,070 kg

GL=  32 g= 0,032kg

Gp= 20 =0,020kg

M= ( Gl- Gp) / 2

M= ( 0,032- 0,020 ) /2

M= 0,022kg

Tr = G*L

Tr = 0,070 kg*0,1 m

Tr= 0,0070 [N]

T= G*L /r

T= 0,070 *0,1 /0,025

T= 0,28 [N]

III.

C= 1,2kg

L= 0,1m = 10 cm

G=  80 g= 0,08kg

Gl= 60 g = 0,06kg

Gp= 40 g= 0,04kg

M= (Gl-Gp) /2

M= (0,06 – 0,04) / 2

M=0,01kg

Tr= G*L

Tr= 0,08 *0,1 = 0,008 [N]T= GL /r

T= 0,08* 0,1 /0,025

T= 0,32 [N]

- Zmienić obciążenie C i powtórzyć pomiary.