Sprawozdanie do ćwiczenia  nr 4.

BADANIE POMY PALIWA

# POMPA-  maszyna robocza do przenoszenia płynów (cieczy lub gazu) , główne rodzaje : pompa tłokowa (ssąca ssąco-tłocząca) – płyn jest ssany ewentualnie również tłoczony przez tłok poruszający się w cylindrze pomp. Pompa zębata – ciecz jest zabierana i wybierana przez koła zębate . Pompa wirowa- łopatki obracającego  się wirnika nadają cieczy prędkość odpowiadającą wymaganemu ciśnieniu roboczemu , w celu uzyskania wyższych ciśnień stosuje się pompy wielostopniowe mające kilka wirników do rozrzedzenia gazów zamkniętym zbiorniku stosuje się pompy próżniowe z których najczęściej spotykane są pompy rotacyjne i pompy dyfuzyjne . Pompa wtryskowa – pojedyncza  pompa albo zespół pomp tłoczkowych przetłaczających pod ciśnieniem paruset atmosfer ściśle odmierzoną dawką paliwa do wtryskiwacza silnika spalinowego.

W pompie przepływowej (wirowej) elementem roboczym jest szybko obracający się wirnik łopatkowy, powodujący wzrost ciśnienia i energii kinet. pompowanej cieczy; ciągłe zasysanie cieczy z przewodu ssawnego jest wywoływane przez podciśnienie spowodowane wypływem cieczy z wirnika do przewodu tłocznego. W zależności od sposobu uzyskiwania wzrostu ciśnienia i energii kinetycznej dzieli się pompy przepływowe na: krążeniowe (regeneracyjne) — samozasysające, oraz krętne (rotodynamiczne), które przed uruchomieniem trzeba zalać cieczą; zależnie od kierunku przepływu cieczy w wirniku rozróżnia się pompy krętne odśrodkowe, osiowo-promieniowe (diagonalne) i osiowe (śmigłowe); pompy przepływowe mogą być jednostopniowe lub wielostopniowe (o kilku wirnikach na jednym wale).

Przeważającą grupę pomp wirowych stanowią pompy wirowe kręte pomocne nazwanemu pompami wirowymi .Nieliczną grupę tworzą pompy wirowe krążeniowe nazwane zwykle pompami samozasysającymi od nich głównej zalety , której nie mają pompy kręte .

W maszynie wirowej elementem roboczym jest  wirnik z łopatkami, podobnie jak w turbinie wodnej . Ze względu na kierunek przepływu czynnika możemy podzielić maszyny wirowe na promieniowe, osiowe skośne , a z kolei maszyny promieniowe i skośne – na odśrodkowe i dośrodkowe. W zależności od ukształtowania wirnika rozróżniamy następujące rodzaje pomp wirowych:

-pompy odśrodkowe  w których ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa promieniowo. Wirnik jest zwykle zamknięty , czyli ma dwie ściany  pomiędzy którymi są osadzone łopatki o krzywiźnie pojedynczej lub o krzywiźnie przestrzennej tj. łopatki zwichrowane . Krawędź dolotowa wirnika jest równoległa do osi nachylania do niej , krawędź  wylotowa – równoległa osi.

-pompy helikoidalne- w których ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa ukośnie .Wirnik nie jest zamknięty między dwiema ścianami , a więc jest otwarty zaopatrzony w kilka łopatek o krzywiźnie przestrzennej . Krawędź dolotowa i wylotowa są nachylane względem osi. Kadłub pompy ma zwykle spiralna osłonę zbiorczą.

Cele ćwiczenia :

- zapoznanie z budową oraz zasadą działania pompy paliwa.

- zapoznanie z metodami badania pompy paliwa

Przebieg ćwiczenia

- Pomiar podciśnienia ssania i szczelności zaworka ssącego.

Po napełnieniu zbiornika wodą wkładamy rurkę po stronie ssącej do zbiornika , a po stronie tłoczącej do menzurki . Następnie otwieramy zawory i uruchamiamy silnik  ustalając prędkość obrotową na poziomie  2000 obrotów / min. Następnie zamykamy zawór po stronie ssącej i odczytujemy wartość podciśnienia na wakuometrze. Później wyłączamy silnik, włączając stoper  i po 30 s. odczytujemy o ile spadło ciśnienie na wakuometrze.

Wniosek:

Porównując wartości zmierzone z wartościami znamionymi możemy wyciągnąć wniosek ,że pompa paliwowa badania podczas ćwiczeń różni się od nominalnej ze  względu na nieszczelność zaworka ssącego.

- Pomiar ciśnienia tłoczenia i szczelności zaworka tłoczącego .

Otwieramy zawory , włączamy silnik i nastawiamy prędkość na 2000obr/ min . Zamykamy zawór po stronie tłoczącej i odczytujemy ciśnienie tłoczenia.

Pomiar ciśnienia zaworka tłoczącego – wyłączamy silnik , włączamy stoper  po 30 s odczytujemy spadek ciśnienia na manometrze.

Wniosek :  badana pompa paliwowa na podstawie wartości w tabeli różni się od nominalnej.

- Pomiar wydatku pompy paliwa.

Uzupełniamy benzynę w zbiorniku , zamykamy zawór po stronie tłoczącej  następnie uruchamiamy silnik ustawiając potencjometr na 2000 obr/ min  gdy prędkość się ustali otwieramy zawór po stronie tłoczącej  i włączamy stoper , po upływie 30 s wyłączamy silnik i następnie należy zmierzyć ilość paliwa w meznzurce . Ten pomiar wykonujemy trzykrotnie.

Q= 60 V/t

Q – wydatek pompy paliwa [ dm3/ min]

V – objętość paliwa w naczyniu [dm3]

t – czas pomiaru [s]

| L.p. | Objętość V [dm3] | Czas t [s] | Czas t [min] | Wydatek Q [dm3/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,00 | 30 | 0,5 | 6,00 |
| 2 | 3,50 | 30 | 0,5 | 7,00 |
| 3 | 3,20 | 30 | 0,5 | 6,40 |

Wniosek:

Na podstawie tych pomiarów i obliczeń możemy wywnioskować że badana pompa na stanowisku działa poprawnie i jest sprawna .

- Wyznaczanie charakterystyki pracy pompy.

Dokonujemy pomiaru wydatku pompy przy różnym położeniu zaworu po stronie  tłoczącej (różnym ciśnieniu ) , od całkowicie zamkniętego do całkowicie otwartego z trzema wartościami pośrednimi.

Obliczenia :

0,18 Mpa = 18 kPa

0,11 Mpa = 11kPa

0,8 Mpa   =   8kPa                   0,2 Mpa   =   2 kPa

0,1 Mpa   =   1 kP

| L.p. | Ciśnienie p [kPa] | czas t [s] | czas t [min] | Objętość V [dm3] | Wydatek Q [dm3/min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,0 | 30 | 0,5 | 0,00 | 0 |
| 2 | 11,0 | 30 | 0,5 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 8,0 | 30 | 0,5 | 1,90 | 3,80 |
| 4 | 2,0 | 30 | 0,5 | 3,00 | 6,00 |
| 5 | 1,0 | 30 | 0,5 | 3,10 | 6,20 |