P R O J E K T

Wykonali:

Zaproponować materiał na lekkie sprężyny. Sporządzić wykres zależności właściwego modułu Younga E/p od właściwej wytrzymałości dla podstawowych grup materiałów. Sporządzić rysunki dla podstawowych zastosowań.

Sprężyny mają różne kształty i spełniają różne funkcje; rozróżnia się sprężyny osiowe np.: taśma gumowa oraz sprężyny piórowe, zwojowe, spiralne oraz skręcane pręty.

Najlepszym materiałem na sprężyny o najmniejszej objętości, niezależnie od ich kształtu 
i sposobu użycia, jest ten o największej wartości 2f / E; natomiast na sprężyny o minimalnej masie najlepszy jest materiał o największej wartości wskaźnika 2f / Ep.

Model:

Sprężyna jest elementem magazynującym energię sprężystą. Energia sprężysta zmagazynowana w jednostce objętości litego materiału, naprężonego jednorodnie do naprężenia  , wynosi 122 / E: jest to wielkość, którą chcemy zmaksymalizować. Sprężyna ulegnie zniszczeniu, jeśli naprężenie  osiągnie wartość granicy plastyczności lub naprężenia niszczącego f . ograniczeniem projektowym jest warunek   f. Maksymalna gęstość energii wynosi więc:

Wv=12σf2E

Skręcane pręty i sprężyny piórowe są mniej efektywne niż sprężyny osiowe (takie, jak taśmy gumowe)dlatego, że znaczna część materiału nie jest w pełni obciążona; np. materiał w osi symetrii nie jest w ogóle obciążony. Dla skręcanych prętów:

Wv=13σf2E

Dla sprężyn piórowych:

Wv=14σf2E

Jak wskazują te wyniki, niezależnie od rodzaju sprężyny stosuje się te same kryteria doboru materiałów. Najlepszy na sprężyny jest materiał o największej wartości wskaźnika:

M=σf2E

Jeżeli masa odgrywa większą rolę niż objętość, należy podzielić obydwie właściwości przez gęstość  (daje to wielkość zmagazynowanej energii na jednostkę masy) i poszukiwać materiału o największej wartości wskaźnika:

M2=σf2ρE

#### Dobór materiałów

Procedurę doboru materiałów na sprężyny o małej objętości pokazane są na W.1. rodzina linii o nachyleniu ½ łączy materiały o takich samych wartościach  M1=σf2E; 
te o największych wartościach wskaźnika  M1 leżą  w pobliżu prawego dolnego rogu. Pogrubiona linia jest jedną ze stanowiących tę rodzinę; wykreślono ją w sposób wykluczający materiały leżące po jej lewej stronie. Najlepszym wyborem są stale wysokowytrzymałe (w rzeczywistości stale sprężynowe) leżące w pobliżu prawego, górnego jej końca, oraz na drugim jej końcu – gumy. Pewne inne materiały mogą być również rozważane: CFRP (stosowane obecnie w resorach ciężarówek), stopy tytanu (dobre, ale drogie), szkła (używane w galwanometrach) i nylon (dziecięce zabawki często mają nylonowe sprężyny). Zwróćmy uwagę, że  zastosowana procedura pozwoliła wybrać materiały, z których mogą być wykonane sprężyny, spośród prawie wszystkich klas materiałów: metali, szkła, polimerów, elastomerów i kompozytów. Zestawiono je w tabeli zawierającej odpowiednią charakterystykę. Dobór materiałów na lekkie sprężyny przedstawiono na rysunku W.2. Rodzina linii o nachyleniu 2 materiały o różnych wartościach wskaźnika:

M2=σfρ2/Eρ=σf2Eρ

Dobór materiałów na lekkie sprężyny:

Naszą propozycją materiału na lekkie sprężyny jest  DREWNO

| ## MATERIAŁ | M2=σf2ρE [kJ/kg] | ## Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| # Ceramika inżynierska | (5100) | Kruche przy rozciąganiu; dobre przy ściskaniu |
| Stal sprężynowa | 2 | Zła ze względu na dużą gęstość |
| Stopy Ti | 3 | Lepsze niż stal; odporne na korozję; drogie |
| CFRP | 4 | Lepsze niż stal; drogie |
| GFRP | 3 | Lepsze niż stal; nie tak drogie jak CFRP |
| Szkło | 10 | Kruche przy skręcaniu, doskonałe przy odpowiednim zabezpieczeniu. |
| ### Drewno | 12 | Z drewna robi się dobre, lekkie sprężyny ze względu na jego małą gęstość. |
| Nylon | 2 | Tak dobry jak stal, ale o dużym współczynniku stratności |
| Guma | 2050 | Wyjątkowa; 10 razy lepsza od stali, ale o dużym współczynniku stratności. |

Dobierając materiał na sprężyny należy uwzględnić jeszcze wiele innych czynników. 
Jednym z nich jest współczynnik stratności. Polimery mają relatywnie duży współczynnik stratności i gdy poddane są wibracjom, rozpraszają energię. Metale silnie utwardzone nie mają tej wady. Polimery nie nadają się na sprężyny poddawane stałemu obciążeniu, gdyż pełzają. Są jednak znakomite na zatrzaski i sprężyny ustalające, które przez większość czasu są odciążone.

Materiały na małe sprężyny. Stal sprężynowa o wysokiej wytrzymałości jest właściwym materiałem. Dobre są również szkła. CFRP i wszystkie GFRP użytkowane w odpowiednich warunkach. Elastomery są doskonałe. Ceramika inżynierska nie może być brana pod uwagę ze względu na mała wytrzymałość na rozciąganie.

# W. 1

# W. 2

Materiały na lekkie sprężyny. Metale są nieprzydatne, ze względu na ich dużą gęstość. Kompozyty są dobre, podobnie jak i drewno. Elastomery są doskonałe