Sprawozdanie z ćwiczeń
w laboratorium wytrzymałości materiałów

Temat :WYZNACZANIE NOŚNOŚCI GRANICZNEJ WAŁU 
            SKRĘCANEGO O PRZEKROJU KOŁOWYM.

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1.CEL  ĆWICZENIA

1.1 Wyznaczenie wielkości charakteryzujących własności materiału powyżej granicy sprężystości przy skręcaniu jak

a ) kąt odkształcenia postaciowego g ,

b ) umowną granicę plastyczności Res ,

c ) wytrzymałość na skręcanie Rms ,

1.2 Określenie własności plastycznych materiału .

2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

DEF. UMOWNEJ GRANICY PLASTYCZNOŚCI NA SKRĘCANIE  Res .

Res=MesW0     , gdzie  W0=pd316[m3]

DEF. GRANICY WYTRZYMAŁOŚCI NA SKRĘCANIE Rms

Rms=MmsW0  , gdzie   W0=pd316[m3]

W każdym poprzecznym przekroju pręta o przekroju kołowym obciążonym parą sił , której płaszczyzna jest prostopadła do osi , istnieje moment skręcający równy liczbowo momentowi obciążającemu MS . Moment ten powoduje w poszczególnych przekrojach poprzecznych płaski stan naprężenia i odpowiadający mu stan odkształcenia , który dla prętów o przekroju kołowym , w granicach odkształceń sprężystych , określa się ze związków :

t=16MSpd3   oraz   j=32MSl0pGd4 [ rad ]

gdzie : t - największe naprężenie styczne , d - początkowa średnica pręta skręcanego , MS - moment skręcający , l0 - długość pomiarowa pręta , G - moduł sprężystości poprzecznej , j - kąt skręcenia , g - kąt odkształcenia postaciowego . Przebieg skręcania przedstawia się za pomocą wykresu w układzie MS - j , nakreślonego samoczynnie na skręcarce lub sporządzonego na podstawie wskazań aparatury pomiarowej.

Po przekroczeniu granicy proporcjonalności Rprs=MprsW0  , przestają obowiązywać powyższe wzory , określające stan naprężenia i odkształcenia . Są one tylko w przybliżeniu ważne do granicy plastyczności

Res=MesW0

Celem wyznaczenia porównywalnej wartości Res z podobna wielkością przy próbie rozciągania , umowną wartość g wylicza się z odpowiednich zależności związanych z wydłużeniem jednostkowym .

Dla małych odkształceń , w przypadku rozciągania , zachodzi zależność   gmax = 1,5 e1 . Wartość e1 , dla wyznaczenia umownej granicy plastyczności , wynosi 0,2 % długości pomiarowej ; zatem przy pewnym uproszczeniu zagadnienia dla umownej granicy plastyczności przy skręcaniu przyjmuje się

g = 1,5 e1 = 0,3 %

Odpowiednikiem R0,2 przy rozciąganiu będzie zatem R0,3 przy skręcaniu .

Kątowi skręcenia j odpowiada kąt gr wyrażany zależnością

tggρ=ρjl0      stąd    gρ=arctgρjl0

Na powierzchni próbki ( r = r , gr Þ g ) powyższy wzór przyjmuje postać

g=arctgrjl0

Dla małych katów skręcania wzór można aproksymować zależnością

g=rjl0

Wartość dopuszczalnego kąta skręcania j , odpowiadającego umownej granicznej wartości g , uzyskujemy ze związku

j=gl0r=1,5⋅e1⋅l0r

Odczytując z wykresu M0,3 wylicza się Re0,3 ze wzoru

Re0,3=M0,3W0

Wykres naprężeń stycznych z trójkątnego przechodzi w trapezowy , a w końcu w prostokątny ( w przypadku braku umocnienia ) .Przy założeniu braku umocnienia materiału można uzyskać wyrażenie na wartość graniczną momentu powodującego uplastycznienie całego przekroju z warunku równowagi momentów w przekroju pręta :

Mgr=Sρteds=2p3r3te    skąd   Rms=te=3Mgr2pr3

Wartość rzeczywistych naprężeń tnących wyznacza się z zależności :

tmax=12pr33MS+jdMSdj

Natomiast rzeczywisty kąt odkształcenia postaciowego wyznacza się na podstawie wzoru podanego przez A. Nadaia dla czystego ścinania :

grz=ln1+g22+g1+g24

gdzie    g=arctg(jd2l0)=arctg(jrl0)

3. SCHEMAT PRÓBKI

4.SCHEMAT SKRĘCARKI

Podstawowe zespoły skręcarki to : mechanizm napędowy , mechanizm obciążający próbkę , momentomierz i rejestrator próby skręcania . Obciążenie próbki momentem skręcającym odbywa się za pomocą uchwytów . Uchwyt dolny 1 może być napędzony silnikiem elektrycznym z prędkością 1/3 lub 1 obr/min , albo też napędzany ręcznie korbą 3 z dowolną prędkością . Uchwyt górny próbki 2 połączony jest z dźwignią 4 obciążoną ciężarkami , odpowiadającymi zakresowi momentomierza 0,01 ; 0,02 ; 0,49 kNm . Moment skręcający przyłożony do dolnego uchwytu próbki jest równoważny odpowiednim wychyleniem dźwigni 4 . Dźwignia ta sprzężona jest ze wskazówką momentomierza 5 oraz z przyrządem piszącym . Rejestracja momentu skręcającego odbywa się na osi rzędnych , a kąt skręcenia na osi odciętych . Przesuw taśmy 6 posiada trzy prędkości i sprzężony jest z obrotem dolnego uchwytu próbki .

5. WIELKOŚCI I TABELE POMIAROWE

MATERIA£ :   STAL St 5S

GEOMETRIA PRÓBKI :

d0 = 10 mm

l0 = 115,4 mm

SKRĘCARKA :    KM - 50 - 1

ZAKRESY :

A ® 0 ¸ 10  daNm

B ® 0 ¸ 20  daNm

C ® 0 ¸ 50  daNm

Dokładność odczytu poszczególnych wielkości :

DMS = 0,05 daNm

Dd = 0,1 mm

Dj0 = 1 stopień

TABELA POMIAROWA

| NR | MS [daNm] | j [stopnie] | j [rad] | g | grz | tS [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 4,5 | 0,07854 | 0,003403 | 0,003403 | 25,46 |
| 3 | 1 | 6 | 0,10472 | 0,004537 | 0,004537 | 50,92 |
| 4 | 1,5 | 7 | 0,122173 | 0,005293 | 0,005293 | 76,39 |
| 5 | 2 | 8 | 0,139626 | 0,00605 | 0,00605 | 101,85 |
| 6 | 2,5 | 9 | 0,15708 | 0,006806 | 0,006806 | 127,32 |
| 7 | 3 | 9,5 | 0,165806 | 0,007184 | 0,007184 | 152,78 |
| 8 | 3,5 | 10 | 0,174533 | 0,007562 | 0,007562 | 178,25 |
| 9 | 4 | 11 | 0,191986 | 0,008318 | 0,008318 | 203,71 |
| 10 | 4,2 | 13,5 | 0,235619 | 0,010208 | 0,010208 | 213,90 |
| 11 | 4,2 | 26 | 0,453786 | 0,019659 | 0,019659 | 213,90 |
| 12 | 4,5 | 73 | 1,27409 | 0,055147 | 0,05514 | 229,18 |
| 13 | 5 | 111 | 1,937316 | 0,083743 | 0,083718 | 254,64 |
| 14 | 5,5 | 150 | 2,617994 | 0,112949 | 0,112889 | 280,11 |
| 15 | 6 | 197 | 3,438299 | 0,147885 | 0,147751 | 305,57 |
| 16 | 6,5 | 261,5 | 4,564036 | 0,19523 | 0,194921 | 331,04 |
| 17 | 7 | 341 | 5,951573 | 0,252369 | 0,251704 | 356,50 |
| 18 | 7,5 | 455 | 7,941248 | 0,331387 | 0,329889 | 381,97 |
| 19 | 8 | 616 | 10,751228 | 0,435935 | 0,432555 | 407,43 |
| 20 | 8,5 | 852 | 14,870206 | 0,57235 | 0,564813 | 432,90 |
| 21 | 9 | 1175 | 20,507619 | 0,72645 | 0,711356 | 458,36 |
| 22 | 9,5 | 1590 | 27,750736 | 0,877029 | 0,851107 | 483,83 |
| 23 | 10 | 2198 | 38,362338 | 1,029178 | 0,988445 | 509,29 |
| 24 | 10,1 | 2347,5 | 40,951605 | 1,057786 | 1,013809 | 514,38 |

Długość pomiarowa próbki po skręceniu wynosiła 114,9 mm .

6. WYKRES ZALEŻNOŚCI KĄTA SKRĘCENIA OD MOMENTU SKRĘCAJĄCEGO

7. WYKRES ZALEŻNOŚCI  grz OD tS

8. OBLICZENIA

8.1 UMOWNA GRANICA PLASTYCZNOŚCI Res .

Umowną granicę plastyczności wyliczam korzystając z zależności :

Res=MesW0     , gdzie  W0=pd316[m3]

Wartość Mes odczytana z wykresu : 4,2 daNm .

Zatem umowna granica plastyczności wynosi :

Res= 213,9 105 daN/m2 = 214 MPa

8.2 WYTRZYMAŁOŚĆ NA SKRĘCANIE Rms

Wytrzymałość na skręcanie wyliczam korzystając z zależności :

Rms=MmsW0  , gdzie   W0=pd316[m3]

Wartość Mms: 10,1 daNm .

Zatem granica wytrzymałości wynosi :

Rms= 514,38 105 daN/m2 = 514 MPa

9. ANALIZA BŁĘDÓW

9.1 Błąd Res .

Res=16Mespd3

D(Res) = ¶(Res)¶(Mes)D(Mes) + ¶(Res)¶dDd = 8,9 105 daN/m2 = 9 MPa

9.2 Błąd Rms .

Rms=16Mmspd3

D(Rms) = ¶(Rms)¶(Mms)D(Mms) + ¶(Rms)¶dDd = 17,9 105 daN/m2 = 18 MPa

10. WNIOSKI

Błędy  powstałe  podczas  wykonania  ćwiczenia  zsumowały  się powodujące błąd końcowy jakim jest obarczony wynik . Na wielkość  błędu końcowego miały wpływ następujące przyczyny :

- niedokładność odczytu pomiarów

- niedokladność odczytu momentu skręcającego

- błąd spowodowany luzem na szczękach maszyny skręcającej

Badany materiał :

Badana próbka posiada wyrażną granicę plastyczności .

Próbę   prowadzono   aż  do  całkowitego  zniszczenia  ,  które nastąpiło  przy 10,1daNm . Na powierzchni próbki zauważone były wyraźne linie śrubowe , więc skręcanie było równomierne .

Materiał   ,   z   którego  wykonano  próbkę  jest  materiałem plastycznym   ,   złom   próbki   był  złomem  poślizgowym  .  O plastyczności  materiału  możemy  wnioskować  dlatego , iż przed złomem próbka została obrócona wokół swojej osi sześć razy .