SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA

W LABORATORIUM

WYTRZYMAŁOŚCI  MATERIAŁÓW

Temat :        Wyznaczanie krzywej cyklicznej odkształcenia .

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1. Wiadomości teoretyczne .

Zakres wytrzymałości niskocyklowej w porównaniu z zakresem wytrzymałości wysokocyklowej różni się przede wszystkim wielkościami odkształceń plastycznych (sprężysto-plastycznych). Te odkształcenia powodują powstanie pętli histerezy (pętli odkształceniowych ) w każdym cyklu obciążenia zmiennego . Pole objęte pętlą jest miarą energii rozproszonej w materiale podczas cyklu obciążenia . Z kolei zmiana charakterystycznych wielkości pętli umożliwia opis miko- i makroskopowych zmian w materiale .

Wielkościami tymi są :

- amplituda odkształcenia całkowitego

- amplituda odkształcenia sprężystego

- odkształcenie średnie

- amplituda naprężenia

Pętle uzyskuje się dwiema zasadniczymi drogami badań :

a) dla stałej wartości

b) dla stałej wartości

2. Cel ćwiczenia .

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z :

a) zachowaniem materiałów badanych w procesie zmęczenia niskocyklowego

b) metodyką badań ,

c) metodami wyznaczania wykresów cyklicznego odkształcenia  ,

d) urządzeniami do wyznaczania krzywej cyklicznego odkształcenia ,

e) metodami opracowania i przedstawiania wyników badań zmęczenia

niskocyklowego

3. Sposoby wykonania badań .

3.1 Badania przy stałej amplitudzie odkształcenia całkowitego .

Do badań stosuje się z reguły próbki okrągłe o stosunkowo krótkiej części pomiarowej ze względu na możliwość utraty stateczności . Powszechnie znane metody pomiaru odkształceń oparte są na bazie pomiarowej próbki za pomocą czujników tensometrycznych

Rozpoczynając badania wykonujemy najpierw próbę jednoosiowego statycznego rozciągania . Otrzymany wykres służy do wstępnego wyznaczania amplitud odkształceń całkowitych , w którym poddajemy kolejne próbki .

Po otrzymaniu pętli ustabilizowanych uzyskujemy wielkości służące do charakterystyk zmęczeniowych materiału . Porównując krzywą cyklicznego odkształcenia  z krzywą otrzymaną przy statycznym obciążeniu , widzimy bezpośrednio charakter zmian cyklicznych .

3.2 Badania przy stałej amplitudzie .

Niskocykliczne badania zmęczeniowe prowadzone są zazwyczaj przy kontrolowanym odkształceniu a nie naprężeniu . W konstrukcjach inżynierskich spotyka się jednak założone stany obciążeń i wiele z nich działa w warunkach stałego zakresu naprężeń , szczególnie gdy nie występują duże spiętrzenia naprężeń . Z punktu widzenia praktyki przemysłowej zmęczeniowe zachowanie się materiału przy stałym naprężeniu ma duże znaczenie .

4. Maszyny i urządzenia stosowane do badań mających na celu wyznaczenie krzywej cyklicznego odkształcenia .

Badania przy stałym odkształceniu  można prowadzić na zwykłych maszynach wytrzymałościowych przystosowanych do rozciągania - ściskania pod warunkiem zapewnienia rejestracji odkształcenia i naprężenia . Poza tym dana maszyna powinna mieć możliwość sterowania siłą i wydłużeniem .

Badania przy stałym odkształceniu lub naprężeniu powinny być przeprowadzane na maszynach wytrzymałościowych elektrohydraulicznych z systemem sterowania o dużej dokładności i czułości . Od takiego systemu oczekuje się też bardzo małej inercyjności (szybkości reagowania na zmiany obciążenia bądź odkształcenia) .

5.Pętla histerezy :

Na poniższym schemacie przedstawiona jest pętla chisterezy .                         Wielkości przedstawione na wykresie :

- amplituda odkształcenia całkowitego

- amplituda odkształcenia sprężystego

- amplituda odkształcenia plastycznego

sa - amplituda naprężenia

s



sDs

s

s

s

e

e

e

e

e

2eac =De

eeeas