Sprawozdanie z ćwiczeń
w laboratorium wytrzymałości materiałów

Temat :Wyznaczanie nośności granicznej belki zginanej.

www.wychowanietechniczne.prv.pl

Część teoretyczna .

Zginanie  jest  to  zakrzywianie  osi  pręta prostego lub zmiana krzywizny  pierwotnej  osi  pręta na skutek działania układu sił prostopadłych do tej osi .

Linie  prostopadłe  do osi belki pod obciążeniem zostają liniami prostymi  również  po odkształceniu . Natomiast linie równoległe do   osi   belki   przed  obciążeniem  ulegają  zakrzywieniu  po odkształceniu  ,  z  tym  że  linie od strony działającej siły w przypadku  belki  na  dwuch  podporach  ulegają skróceniu , a od strony  podpór  wydłużeniu  .  Linia  ,  która  nie  uległa  ani wydłużeniu  ani  skróceniu  nazywa  się linią obojętną belki lub osią  obojętną  belki  .  W  przypadku  prętów  prostych  oś  ta przechodzi  przez środek ciężkości przekroju . Możemy stwierdzić że dla czystego zginania stan naprężeń jest jednoosiowy lecz nie jednorodny  .Próba zginania nadaje się szczególnie do oznaczania własności mechanicznych metali kruchych , bądź stopów kruchych .

Z  tego  powodu próba zginania znalazła zastosowanie w przypadku badania  żeliwa  .Możliwość  stosowania  próbek w stanie w jakim normalnie  pracują  (nieobrabianym ) doprowadziła do stosowania próby zginania żeliwa jako próby odbiorczej .

Cel ćwiczenia .

Celem  ćwiczenia  jest  wyznaczenie  granicy  plastyczności oraz maksymalnego  momentu  zginającego . Jak równierz zapoznanie się ze  zjawiskiem  zginania  próbki  i maszynami wytrzymałościowymi przeznaczonymi do tego celu .

W przypadku zginania słuszna jest hipoteza płaskich przekrojów . Schemat rozkładu naprężeń w pręcie zginanym .

Jak   widać  ze  schematu  największe  naprężenia  występują  na zewnętrznych  powierzchniach  próbki  .  Prowadzi  to do tego że uplastycznieniu   ulegają   najpierw  zewnętrzne  włókna  strony rozciąganej . Dopiero w miarę wzrostu obciążenia uplastycznienie postępuje w głąb próbki .

Rysunek próbki .

Materiał próbki 10 HNAP.

Wymiary próbki :

l=220 mm=0,22 m

b=10  mm=0,01 m

h=20  mm=0,02 m

Schemat maszyny wytrzymałościowej.

Przekrój poprzeczny próbki

a)przed zginaniem i po zginaniu

Przebieg ćwiczenia .

W celu przeprowadzenia ćwiczenia należy:

-dokonać pomiaru próbki

-ustawić próbkę na podporach

-ustalić zakres maszyny

Tabela wyników

Próbę przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej .

| L.P | Strzałka ugięcia f[mm] | Obciążenie F [daN] | Moment zginający Mg [Nm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 350 | 462 |
| 2. | 2 | 1650 | 825 |
| 3. | 3 | 1960 | 1050,5 |
| 4. | 4 | 2180 | 1210 |
| 5. | 5 | 2420 | 1265 |
| 6. | 6 | 2580 | 1347,5 |
| 7. | 7 | 2720 | 1402,5 |
| 8. | 8 | 2860 | 1463 |
| 9. | 9 | 2970 | 1518 |
| 10. | 10 | 3110 | 1562 |
| 11. | 12 | 3270 | 1644,5 |
| 12. | 14 | 3410 | 1710,5 |
| 13. | 16 | 3530 | 1771 |
| 14. | 18 | 3680 | 1853,5 |
| 15. | 20 | 3830 | 1903 |

Dla stali 10HNAP granica plastyczności wynosi400 [MPa]

Błędy odczytu  f = 1[mm]  , P = 10 [daN]

WYKRES ZALEŻNOSCI STRZAŁKI UGIĘCIA OD OBCIĄŻENIA

Granicę plastyczności wyznaczam z poniższego wzoru odczytując wartość Fe z wykresu.

Znając granicę plastyczności badanej stali  oraz wymiary próbki i sposób obciążenia
wyznaczamy maksymalną wartość przyłożonej siły zgodnie ze wzorem:

Wartość momentu zginającego dla którego włókna skrajne osiągają granicę plastyczności:

Warość momentu zginającego dla którego następuje uplastycznienie całego przekroju

Wnioski

Badany materiał był materiałem bardzo plastycznym , przy ugięciu 22  [mm] nie nastąpiło pęknięcie . W miarę  wzrostu obciążenia , uwidacznia  się  zarys lini obojętnej próbki , która nie wydłuża się ani się nie skraca . Zjawisko to można obserwować wyrażnie , gdy  próbka  jest  pokryta  farbą  , która po zakrzepnięciu jest bardzo  krucha  .  Jeśli  podpory  są szerzej rozstawione próbka przenosi  mniejsze  obciążenie  , ponieważ wtedy ramię działania siły jest większe .

Niejednorodny  stan  naprężeń  występujący  przy próbie zginania utrudnia  analizę  wyników  , szczególnie podczas badania metali ciągliwych ( czyli w tym przypadku ) .

Po   zgięciu   następuje  zdeformowanie  przekroju  poprzecznego zarówno  w  próbkach  prostokątnych  jak  i okrągłych . Na błędy pomiaru miały wpływ następujące przyczyny :

-luzy w maszynie

-odczytywanie  wartości obciążeń i ugięć przy włączonym napędzie mechanicznym .