| Rok akademicki | Laboratorium Inżynierii Materiałowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr ćwiczenia | TEMAT: Ocena twardości tworzyw amorficznych i krystalicznych |  |  |  |
| Data wykonania |  | Ocena | Data zaliczenia | Podpis |
|  | T |  |  |  |
|  | S |  |  |  |

1. TEORIA

Twardość  jest to wielkość odkształcenia zachodzącego pod działaniem sił skupionych (działających na niewielką powierzchnię badanego materiału). Zależy przede wszystkim od: rodzaju materiału, sposobie jego otrzymywania, ilości i rodzaju obróbek, warunków zewnętrznych itp. Pomiar twardości jest jednym ze sposobów na otrzymywanie wiadomości o wytrzymałości badanego materiału.

Monokryształy charakteryzują się jednolitą budową strukturą wewnętrzną możliwie bliską idealnej. Powstają z substancji  stałych, ciekłych i gazowych w określonych warunkach (temperatura, ciśnienie- ściśle dobrane). Proces powstawania polega na przenoszeniu się atomów z fazy ciekłej lub gazowej na powierzchnię już istniejącego monokryształu, gdzie w wyniku działania sił międzyatomowych zostają uporządkowane, tworząc dopasowane do siebie kolejno warstwy. Do powstania  i wzrostu monokryształu potrzebne jest przesycenie lub przechłodzenie fazy wejściowej  w stosunku do powstałej w niej fazy ciekłej. Podczas procesu  krystalizacji dąży się do otrzymania monokryształu o minimalny stężeniu defektów wewnętrznych i domieszek. Niekiedy pożądane są monokryształy o równomiernym rozkładzie domieszek, określonej wartościowości i założonej koordynacji w sieci. Do otrzymania produktu o założonych właściwościach wymaga się wysokiej jakości materiałów wejściowych, przestrzeganie warunków zachodzenia procesów itd.

Ciało bezpostaciowe jest substancją, która  nie posiada w stanie stałym budowy krystalicznej. Ciała amorficzne  charakteryzują się  między innymi tym, iż wszystkie są mniej lub bardziej lepkie; wykazują jednocześnie dwie cechy : sprężystość postaci i plastyczność; są dobrymi izolatorami i złymi przewodnikami ciepła. Ciała bezpostaciowe można przeprowadzić w stan szklisty przez zmianę temperatury, ciśnienia lub poddając je działaniu zmiennego pola np. elektrycznego przy ustalonej temperaturze.

Ciało polikrystaliczne jest to polikryształ składający się z ogromnej liczby  zrośniętych ze sobą małych i przypadkowo zorientowanych  względem siebie kryształów (tak zwane ziarna krystaliczne). Większość ciał stałych w praktyce występuje w postaci polikrystalicznej.

Dokonując podziału ciała stałego na krystaliczne i amorficzne określamy rozkład przestrzenny atomów w położeniu równowagi.

2.CEL ĆWICZENIA

Określenie twardości szkła (tworzywa amorficznego) i monokryształu (Al2O3) metodą Vickers’a.

3. PRZYRZĄDY

- mikroskop do badania twardości materiałów

4. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Do badania próbek wykorzystaliśmy metodę Vickers’a, która charakteryzuje się dużą precyzją pomiaru i może być stosowana zarówno do badania materiałów twardych i miękkich, kruchych i plastycznych. W metodzie tej jako czynnika wciskanego w materiał badany używa się ostrosłupa diamentowego o kącie nachylenia ścian bocznych przy wierzchołku 136°. Pomiarowi podlega przekątna kwadratu powstającego podczas wciskania stożka w próbkę. Wgłębnik wciskany jest w próbkę obciążeniem 100 g. Dla uzyskania dokładniejszego wyniku wykonuje się kilku pomiarów w różnych miejscach próbki. Do pomiarów należy używać powierzchni gładkich, bez zarysowań i odkształceń.

Do obliczeń wykorzystujemy poniższy wzór :

H=1854⋅PC2  kGmm 2

gdzie :

H- twardość [kG/mm2]

P - obciążenie [G]

C - przekątna odcisku [mm]

Dla próbki szklanej i dla monokryształu wykonaliśmy po 10 pomiarów. Dla próbki szklanej korzystaliśmy z obciążenia 100 g, a dla monokryształu z obciążenia 200g. Otrzymane wartości przekątnych mnożyliśmy razy 0,31, aby wynik był podany w [mm].

TABELA POMIARÓW

Pierwsza tabela odnosi się do szkła obciążonego P = 981 G, drugi natomiast do monokryształu Al2O3 obciążonego P = 1962 G.

5. UWAGI I WNIOSKI :

Otrzymane wyniki twardości dla szkła i monokryształu są bardzo rożne. Twardość monokryształu jest około dwa razy większa niż twardość szkła (wyniki powyżej). Wartość twardości dla szkła wyniosła 588 kG/mm2. Wartość twardości dla monokryształu wyniosła 210 kG/mm2. Wspomnieć należy, że badanie dla monokryształu wykonywane było z obciążeniem piramidki wynoszącym 200 gram i stąd ta obniżona wartość twardości dla monokryształu.