http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/

1.  Historia papieru.

Nazwa papier pochodzi od rośliny egipskiej papirus, której włókna układano w dwóch lub trzech warstwach na sobie w poprzek, po czym przy pomocy zwilżania wodą, prasowania, gładzenia otrzymywano twardą masę jako materiał do pisania.

Najstarsze znane papirusy pochodzą z III tysiąclecia p.n.e. Papirus, jako materiał piśmienny, najdłużej zachował się w kancelarii papieskiej (do poł. XI w.). Największe zbiory papirusów znajdują się w bibliotece w Wiedniu, w British Museum w Londynie, Bodleian Library w Oxfordzie i Bibliotece Egipskiej w Kairze.

W Azji obok masy papirusowej niektóre ludy używały skór zwierzęcych jako materiału do pisania. Za króla Eumenesa II zaczęto wytwarzać ze skóry bydlęcej charta pergamena, czyli pergamin.

Technologia otrzymywania papieru została wprowadzona w Chinach w 105 n.e. przez Ts'ai Lun. Papier pojawił się w centralnej Azji w 751 roku. Około 795 roku powstała pierwsza fabryka papieru w Bagdadzie.

Około IX w. znajomość produkcji dotarła do Hiszpanii, gdzie powstała najstarsza papiernia w Europie w Xativa (obecnie San Felipe) koło Walencji. Do Polski papier dotarł w 1473 roku do Gdańska. Pierwszy młyn papierniczy w Polsce powstał w 1493 r - Papiernia Duchacka w Prądniku. Pierwsza maszyna do produkcji papieru została skonstruowana w II poł. XVIII w.

2. Papier jako produkt. Klasy papieru.

Papier jest produktem przemysłowym w postaci arkuszy lub wstęg, otrzymywanym w wyniku spilśnienia i dalszej obróbki rozdrobnionych i zawieszonych w wodzie włókien, głównie pochodzenia roślinnego (drewno drzew iglastych i liściastych, trzcina, len, konopie, słoma zbożowa itp.), rzadziej pochodzenia zwierzęcego (np. ścinki skór, wełna), z ewentualnym dodatkiem wypełniaczy (np. siarczanu barowego, kredy, talku), substancji klejących (np. parafiny, kalafonii, klejów zwierzęcych), barwników oraz innych środków nadających specjalne własności.

Papiery charakteryzują się:

- składem włóknistym,

- gramaturą,

- przeznaczeniem,

- rodzajem powierzchni,

- barwą.

Zasadniczo rozróżnia się dwie grupy papierów :

- papiery bezdrzewne (nie zawierające ścieru drzewnego),

- papiery drzewne (zawierające ścier drzewny).

W zależności od składu włóknistego (rodzaju i zawartości podstawowych surowców) papiery dzieli się na 10 klas (pierwsza klasa odpowiada najwyższej jakości papieru, klasa dziesiąta - najniższej).

Pojęcie klasa papieru odnosi się do jego jaskrawości.

| Klasa | I - III | papiery i tektury nie zawierające ścieru drzewnego, tzw. bezdrzewne |
| --- | --- | --- |
| Klasa | IV - V | papiery i tektury nie zawierające nie więcej niż 40% ścieru drzewnego, tzw. małodrzewne |
| Klasa | VI - IX | papiery i tektury zawierające ścier drzewny, tzw. drzewne |
| Klasa | X | Makulatura |

Jaskrawość jest to ilość światła jaka jest odbijana od powierzchni materiału. Im więcej światła jest odbijane od powierzchni papieru, tym większa jest jego jaskrawość i wyższa klasa. Papier o większej jaskrawości polepsza kontrast pomiędzy tłem i obrazem i umożliwia wierne odtworzenie dokumentu. Jest to szczególnie istotne w przypadku kopii pełno kolorowych.

Jaskrawość nie powinna być mylona z kolorem papieru (jego "białością") gdyż są to odmienne od siebie parametry.

Biel (białość) jest to stopień, w jakim papier odbija światło. Mierzy się przy pomocy specjalnych przyrządów i pod określonym kątem, pod jakim światło odbija się od papieru.

3. Klasyfikacja i zastosowanie.

W zależności od składu włóknistego (rodzaju i zawartości podstawowych surowców) papiery dzieli się na 10 klas (pierwsza klasa odpowiada najwyższej jakości papieru, klasa dziesiąta - najniższej).

W zależności od gramatury papiery dzieli się na: bibułkę (do 25 g/m2), papier właściwy (25-160 g/m2), karton (160-315 g/m2) oraz tekturę (powyżej 315 g/m2). W zależności od przeznaczenia papiery dzieli się na grupy (np. papier drukowy, przemysłowo-techniczny, elektrotechniczny, pakowy) oraz rodzaje (zależnie od szczególnej przydatności), np.: papier drukowy gazetowy, elektrotechniczny, do oklejania blach.

Ze względu na rodzaj powierzchni rozróżnia się papiery: szorstki, jednostronnie lub dwustronnie gładki, matowy, satynowany, żeberkowany, marszczony, prążkowany, karbowany, tłoczony i in. Papiery mogą być również uszlachetniane przez powlekanie (np. kredowanie, gumowanie, parafinowanie), nasycanie (np. olejem, parafiną), laminowanie (np. papier na opakowania) lub drukowanie (np. tapety).

Zastosowanie:

Papier stosowany jest m.in. w przemyśle drukarskim (podłoże drukowe), elektrotechnicznym, ceramicznym, tytoniowym, w budownictwie (do wyrobu papy), obuwnictwie (do opakowań), jako podłoże do pisania, do wyrobu papieru fotograficznego, ściernego, uszczelek, filtrów, galanterii itp.

Najlepszy gatunkowo papier (czerpany), wytwarzany ręcznie, jedynie z włókien celulozowych roślin długo włóknistych wykorzystywany jest do produkcji banknotów i papierów wartościowych. Osobną grupę wytworów papierowych stanowią: fibra i preszpan.

Papier fotograficzny, papier światłoczuły, materiał fotograficzny, zwykle pozytywowy, składający się z podłoża papierowego pokrytego siarczanem baru i warstwy emulsji światłoczułej (np. bromosrebrowej, chloro-bromo-srebrowej, kolorowej), używany do wykonywania odbitek stykowych lub powiększeń.

Fibra, rodzaj sztucznej skóry. Fibrę otrzymuje się z cienkiego papieru bawełnianego (lub celulozy) poddanego działaniu chlorku cynku, a następnie dokładnie wypłukanego i sprasowanego na gorąco (niekiedy z dodatkami zwiększającymi elastyczność, np. żywicami sztucznymi, grafitem).

Preszpan, wytwór papierniczy zbliżony do twardej tektury o gładkiej, błyszczącej powierzchni, w postaci arkuszy o grubości od 0,1 do 50 mm, wytwarzany ze szlachetnych surowców włóknistych (m.in. z masy celulozowej i bawełnianej).

# Temat: Teczka ćwiczeniowa.

Opis wykonania teczki:

- Przygotować bristol, przyrządy i narzędzia.

- Podzielić bristol na trzy prostokąty. Jeden duży i dwa mniejsze.

- Wyciąć prostokąty.

- Wycięte wcześniej prostokąty wyrównać do zadanych wymiarów. Duży (365x640), małe (160x185).

- Na prostokącie o wymiarach (365x640) zaznaczyć trzy proste linie równoległe do krótszego z boków. Pierwsza 240mm od lewej krawędzi, druga 255mm od pierwszej, trzecia 145mm od poprzedniej.

- Przy użyciu kostki introligatorskiej i linijki zrobić wgłębienia wzdłuż narysowanych wcześniej linii

- Zagiąć prostokąt „na trzy razy” zgodnie z przebiegiem wgłębień.

- Na małych prostokątach zaznaczyć wgłębienia wzdłuż dłuższego boku w odległości 20mm od niego.

- Zagiąć prostokąty.

- Przykleić małe prostokąty krótkimi zagięciami do środka centralnej części dużego prostokąta.

- Przygotować tasiemki.

- W zewnętrznych skrzydłach teczki wykonać nacięcia o długości 11mm w odległości 35mm od brzegu teczki.

- We wcześniej wykonane nacięcia wsunąć ostrożnie (żeby nie uszkodzić teczki) tasiemki.

- Od wewnętrznej strony teczki podkleić tasiemki w celu wzmocnienia. Można ze względów estetycznych użyć kolorowego papieru.