|  | http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temat: Spawanie gazowe. |  |  |  |  |  |  |

# 1.Cel ćwiczenia

Na laboratorium mieliśmy za zadanie zapoznać się z techniką spawania gazowego oraz  cięcia tlenem.

2.Wstęp

Spawanie gazowe polega na trwałym łączeniu elementów metalowych przy pomocy palnika gazowego. Spoina powstaje z nadtopionych brzegów łączonego materiału rodzimego i (lub) ze stopionego materiału dodatkowego (spoiwa). Źródłem ciepła w tej metodzie jest płomień acetylenowo - tlenowy. Powstaje on przez spalenie mieszanki acetylenu z tlenem. Zmieszanie gazów w odpowiedniej proporcji, uzyskanie płomienia oraz kierowanie nim odbywa się w palniku, do którego doprowadzone są obydwa gazy. Cięcie tlenem polega na spalaniu metalu w strumieniu tlenu, który wypływa z dyszy palnika. Warunki jakie muszą być spełnione żeby było możliwe cięcie tlenem to :

- temperatura utleniania ciętego metalu powinna być niższa od jego temperatury topnienia

- temperatura topnienia tlenków powinna być niższa od temperatury topnienia metalu, gdyż tylko wtedy istnieje możliwość tworzenia się łatwo płynnego żużlu

- reakcja chemiczna łączenia metalu z tlenkiem powinna wytworzyć taką ilość ciepła, która pozwoli na wyrównanie strat powstających w czasie cięcia

- przewodność cieplna ciętego metalu powinna być mała (warunek ten spełnia np. czyste żelazo, stale niskowęglowe i niskostopowe oraz tytan i wanad).

# 3.Przebieg ćwiczenia

Na laboratorium acetylen użyty do spawania pochodził z butli (kolor żółty). Drugim składnikiem potrzebnym do uzyskania płomienia jest tlen. Również on był dostarczony z butli (kolor niebieski).  Stanowisko było również wyposażone w różnego rodzaju druty metalowe służące jako materiał dodatkowy do uzyskania spoiwa (materiał spoiny).

W metodzie spawania oraz cięcia gazowego ważnym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanych prac ma prawidłowe ustawienie płomienia palnika.

Jako pierwsze zadanie na laboratorium mięliśmy zbadać wpływ  poszczególnych parametrów na jakość cięcia tlenem.

Parametry przy cięciu tlenem:

- wysokość palnika nad materiałem ciętym

- prędkość przesuwu

Podczas cięcia blachy o grubości ok. 2 cm był wykorzystywany specjalny wózek do którego były przyczepione palniki. Jeden z nich miał nagrzać materiał do odpowiedniej temperatury a drugi miał za zadanie spalić i „wydmuchać” część materiału. Przy prawidłowym ustawieniu wyżej wymienionych parametrów powierzchnia przeciętego materiału była tak gładka że niemalże nie wymagała dalszej obróbki. Natomiast przy zbyt dużym lub zbyt małym przesuwie krawędzie przecinanego materiału były nadtopione lub materiał nie został całkiem przecięty.

Podczas spawania gazowego poznaliśmy dwie metody spawania. Pierwsza metoda to spawanie w prawo. Może ona sprawić początkowo trochę trudności w uzyskaniu ładnego lica spoiny lecz ma ona dużą zaletę. Spoina wykonana metodą w prawo charakteryzuje się dużą jednorodnością strukturalną ponieważ ustawienie palnika powoduje powolne chłodzenie materiału spawanego i wyklucza miejscowe hartowanie się, oraz powstanie dużych naprężeń w materiale. Natomiast metoda spawania w lewo jest metodą o wiele prostszą i szybszą w wykonaniu spoin. Spoina uzyskana w ten sposób ma ładniejszy wygląd, lecz materiał w tej metodzie jest szybciej chłodzony co może wpłynąć niekorzystnie na strukturę materiału i końcowy efekt właściwości mechanicznych połączonego materiału.

3.Wnioski

Do wykonania prac spawalniczych  przy użyciu metody spawania gazowego potrzebny jest większy warsztat narzędziowy, więcej czasu trzeba poświęcić samym pracom przygotowawczym (okresowe napełnianie butli acetylenem i tlenem) oraz więcej uwagi należy przywiązać samemu procesowi spawalniczemu (np. kolejność odkręcania i zakręcania gazów).