http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE

Zgrzewanie doczołowe dzielimy na zwarciowe , iskrowe i tarciowe .

1. ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE ZWARCIOWE.

Zgrzewanie doczołowe zwarciowe jest procesem zgrzewania oporowego , w którym trwałe połączenie między ściśle dociśniętymi przedmiotami otrzymje się na całej powierzchni styku dzięki nagrzaniu oporowemu tego obszaru przepływającym prądem elektrycznym a następnie odkształceniu plastycznemu po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zgrzewania . Obszar zgrzewania nagrzewamy do uplastycznienia lub do temperatur wyższych od temperatur topnienia . Powierzchnie stykowe ogrzewanych przedmiotów muszą być oczyszczone i przeylegać do siebie .

RYS.SCHEMAT UKŁADU ZGRZEWAJĄCEGO DOCZOłOWO ZWARCIOWO

PARAMETRY ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ZWARCIOWEGO :

- natężenie prądu

- siła docisku

- długość mocowania

- naddatek na spęczanie

- czas przepływu prądu zgrzewania

Zgrzewanie doczołowe zwarciowe stosowane jest do łączenia prętów , drutów , kształtowników , rur , obręczy , ogniw łańcuchów .

Metodą tą można zgrzewać stale węglowe , nisko i wysoko stopowe , stopy oporowe, stopy niklu , miedzi , aluminium , metale nieszlachetne .

2. ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE ISKROWE

Zgrzewanie doczołowe iskrowe jest procesem , w którym trwałe połączenie uzyskuje się przez nagrzanie oporowe zawierające wyiskrzenie ciekłego metalu z obszary styku  zgrzewanych przedmiotów  oraz  przez wywarcie docisku spęczania .

RYS.ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE ISKROWE

Zgrzewane przedmioty umocujemy w szczękach zgrzewarki i dociskamy nieznaczną siłą wystarczającą do zapewnienie styku w paru miejscach . Po załączeniu przepływu prądu przez obszary stykowe o małej powierzchni i dużej oporności stykowej płynie prąd o bardzo dużej gęstości , powodujący stopienie metalu obszarów stykowych , utworzenie ciekłych mostków prądowych a następnie  gwałtowne ich rozerwanie  w wyniku działania sił elektromagnetycznych i ciśnienia par prądu metalu .

Wraz z wyrzuceniem ciekłego metalu mostków z obszaru styku usuwane są równocześnie wszelkie zanieczyszczenia . Postępujący z odpowiednią prędkością , w sposób ciągły , proces wyiskrzania powoduje , że ciepło z tworzących się coraz to nowych mostków prądowych odpływa w głąb zgrzewanych przedmiotów i nagrzewa przyległe obszary do stanu silnego uplastycznienia .

PODSTAWOWE PARAMETRY ZGRZEWANIA ISKROWEGO :

- prędkość wyiskrzania

- naddatek na wyiskrzanie

- natężenie prądu ( moc jednostkowa , gęstość prądu lub napięcie wtórne stanu     	jałowego )

- prędkość spęczania

- docisk spęczania

- naddatek na spęczanie

- długość mocowania

Zgrzewanie oporowe iskrowe znajduje powszechne zastosowanie w przemyśle do łączenia doczołowego rur , drutów , kształtowników , ram okiennych , szyn kolejowych , odkuwek , wlewków taśm , blach , ogniw łańcuchów , obręczy kół samochodowych , narzędzi skrawających , wałów . Zgrzewa się przedmioty wykonane ze stali węglowych , nisko i wysoko stopowych , miedzi i jej stopów , aluminium i jego stopów , tytanu , pewne rodzaje żeliw , możliwe jest łączenie stali z miedzią , miedzi z aluminium , stali niskowęglowych ze stalą narzędziową .

3.ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE TARCIOWE

Zgrzewanie doczołowe tarciowe jest procesem , w którym ciepło  niezbędne do wykonania połączenia wytwarzane jest przez bezpośrednią zamianę energii mechanicznej na energię cieplną w wyniku tarcia w obszarze wzajemnego styku zgrzewanych przedmiotów . W metodzie tej jeden przedmiot wykonuje ruch obrotowy a drugi zamocowany jest na stałe lub wykonują ruchy posuwisto zwrotne względem siebie .

RYS.FAZY PROCESU ZGRZEWANIA TARCIOWEGO

Proces tarcia trwa tak długo aż oba przedmioty osiągną w obszarze styku wymaganą temperaturę zgrzewania ruch względny jest przetwarzany i wywierany jest docisk spęczania .

PARAMETRY ZGRZEWANIA TARCIOWEGO :

- prędkość obrotowa

- docisk tarcia

- czas tarcia

- docisk spęczania

- czas spęczania

Metodą tą można zgrzewać stale węglowe , narzędziowe odporne na korozję , miedź z aluminium stopy niklu , mosiądz tytan .

Stosuję się ją w produkcji narzędzi , części maszyn samochodów , silników lotniczych , rur wiertniczych , części urządzeń hydraulicznych itp.

WNIOSKI :

Zgrzewanie doczołowe zwarciowe stosuje się dla przedmiotów o niewielkich wymiarach ze względu na niską sprawność procesu .

Zaletą jest szybkość , czystość i bezgłośność .Łączenie doczołowe większych przekrojów przeprowadza się metodą zgrzewania iskrowego lub tarciowego .

Przedmioty do zgrzewania iskrowego nie wymagają tak starannego przygotowania jak w przypadku zgrzewania zwarciowego , co jest zaletą . Jego wadą  są , zaś wyrzucane snopy iskier .Zaletą  zgrzewania tarciowego jest możliwość unowocześniania kształtu konstrukcji, poprawa własności mechanicznych oraz obniżenie własności wytwarzania . Złącze wykonane tą metodą jest bardzo wysokiej jakości . Istnieje możliwość łączenia materiałów o różnych kształtach i właściwościach fizycznych . Zgrzewanie to jest bardzo wydajne i zapewnia dużą powtarzalność wyników zgrzewania .